2024년 한국 육지계통

경제급전 분석 결과 보고서

재생에너지 입찰제 도입에 따른 SMP 변화 시뮬레이션

분석 기간: 2024년 1월 1일 ~ 12월 31일 (366일)

데이터: EPSIS, KPX, KPG193 MATPOWER, 한수원

# 1. 분석 개요

본 보고서는 재생에너지 입찰제를 한국 육지계통에 확대 적용할 경우 계통한계가격(SMP)에 미치는 영향을 분석한 결과입니다. 2024년 실제 데이터를 기반으로 6단계 파이프라인을 실행하여 경제급전(Economic Dispatch) 모형의 SMP 재현 정확도와 입찰제 도입 효과를 검증하였습니다.

## 1.1 분석 방법

- 분석 방법: 6 Phase 파이프라인 (Basic ED → Calibration → Pre-ED → Post-ED → Monte Carlo → Sensitivity)

- 분석 단위: 계절별 3일씩 12일 대표일 선정 (24시간 일일 경제급전)

- 발전기 클러스터: 8개 (Nuclear, Coal×2, LNG_CC×2, LNG_GT, Oil, Hydro) - CHP 제거, VOM=0

- 솔버: Julia JuMP + HiGHS (LP), Piecewise Linear Cost (S=4 segments)

- 데이터: EPSIS(SMP/수요), KPX(재생에너지), KPG193(MATPOWER), 한수원(원전정비)

# 2. 대표일 선정 결과

8,784시간(366일) 데이터에서 계절별 3일씩 총 12일의 대표일을 선정하였습니다. 선정 기준: (1) 최대부하일, (2) 경부하·고재생일, (3) 평균SMP일

| 날짜 | 계절 | 최대수요(MW) | 평균SMP(원/MWh) | RE점유율 | 선정사유 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-01-23 | 겨울 | 89,231 | 162,456 | 1.8% | 겨울 최대부하 |
| 2024-02-12 | 겨울 | 61,340 | 85,473 | 3.6% | 겨울 경부하고RE |
| 2024-12-24 | 겨울 | 82,612 | 124,757 | 2.2% | 겨울 평균SMP |
| 2024-03-05 | 봄 | 81,691 | 135,985 | 0.8% | 봄 최대부하 |
| 2024-05-16 | 봄 | 65,411 | 124,088 | 5.2% | 봄 경부하고RE |
| 2024-05-22 | 봄 | 68,837 | 129,553 | 3.4% | 봄 평균SMP |
| 2024-08-20 | 여름 | 97,115 | 157,355 | 1.8% | 여름 최대(연중 최대) |
| 2024-06-16 | 여름 | 63,577 | 112,178 | 4.2% | 여름 경부하고RE |
| 2024-06-21 | 여름 | 77,749 | 131,643 | 2.6% | 여름 평균SMP |
| 2024-09-11 | 가을 | 93,246 | 150,372 | 1.3% | 가을 최대부하 |
| 2024-10-20 | 가을 | 59,093 | 96,088 | 3.7% | 가을 경부하고RE |
| 2024-10-25 | 가을 | 68,375 | 120,622 | 2.2% | 가을 평균SMP |

# 3. Phase 1: Basic ED 결과

## 3.1 전체 성능

Basic ED는 pmin, ramp, must-run 제약 없이 단순 비용 최소화로 풀어 Merit Order에 따른 기본적인 급전 순서를 재현합니다.

| 지표 | 모형 SMP | 실제 SMP | 차이 |
| --- | --- | --- | --- |
| 평균 (원/MWh) | 105,082 | 127,547 | -22,465 |
| 최솟값 | 71,945 | 0 | - |
| 최댓값 | 145,616 | 199,740 | - |
| MAE | - | - | 25,231 |
| RMSE | - | - | 31,939 |

SMP 결정 연료: 석탄 160시간(55.6%), LNG 128시간(44.4%). 모형이 실제 SMP보다 체계적으로 과소추정됨(평균 -22,465 원/MWh). 특히 봄철 경부하일(5/16: MAE 46,147)에서 오차가 크고, 가을 최대부하일(9/11: MAE 14,369)에서 오차가 작음.

## 3.2 일별 MAE 분석

| 날짜 | 모형 평균SMP | 실제 평균SMP | MAE |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-01-23 | 138,537 | 162,456 | 26,463 |
| 2024-02-12 | 76,798 | 85,473 | 20,093 |
| 2024-03-05 | 120,397 | 135,985 | 19,153 |
| 2024-05-16 | 77,940 | 124,088 | 46,147 |
| 2024-05-22 | 91,032 | 129,553 | 38,521 |
| 2024-06-16 | 77,084 | 112,178 | 35,094 |
| 2024-06-21 | 117,950 | 131,643 | 15,813 |
| 2024-08-20 | 141,908 | 157,355 | 15,623 |
| 2024-09-11 | 136,003 | 150,372 | 14,369 |
| 2024-10-20 | 76,798 | 96,088 | 19,376 |
| 2024-10-25 | 86,138 | 120,622 | 34,484 |
| 2024-12-24 | 120,397 | 124,757 | 17,632 |

# 4. Phase 2: Price Adder Calibration

## 4.1 보정 과정

- 각 대표일에 대해 최대 15회 반복 보정

- 학습률: 0.3, 목표 MAE: 3,000 원/MWh

- 물리적 상한: startup_cost × 1000 / min_up_time / pmax_unit (최대 75,000 원/MWh)

## 4.2 보정 성과

| 날짜 | 초기 MAE | 최종 MAE | 개선율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-01-23 | 107,838 | 99,762 | 7.5% |
| 2024-02-12 | 59,446 | 56,432 | 5.1% |
| 2024-03-05 | 88,643 | 78,466 | 11.5% |
| 2024-05-16 | 90,325 | 86,000 | 4.8% |
| 2024-05-22 | 92,726 | 87,043 | 6.1% |
| 2024-06-16 | 80,391 | 76,719 | 4.6% |
| 2024-06-21 | 85,268 | 75,495 | 11.5% |
| 2024-08-20 | 101,099 | 85,774 | 15.2% |
| 2024-09-11 | 94,537 | 81,388 | 13.9% |
| 2024-10-20 | 69,218 | 67,182 | 2.9% |
| 2024-10-25 | 81,956 | 75,771 | 7.5% |
| 2024-12-24 | 74,184 | 63,504 | 14.4% |
| 평균 | 85,469 | 77,795 | 8.7% |

## 4.3 보정 한계 분석

Calibration 이후에도 MAE가 56,432~99,762 원/MWh로 목표(3,000)에 크게 미달합니다. 주요 원인:

- heat_rate 정확도 한계: 현재 DATA_SPEC 참조값(2.4, 2.1, 1.7 등) 사용 중. 전력시장운영규칙의 실측 열소비계수(NLHCi, LHCi, QHCi) 확보 시 비용함수 정확도가 크게 향상될 것.

- KPG193 비용함수와 2024 실제 시장가격 간 괴리: KPG193은 특정 시점의 모형이며, 2024년 한국 연료가격(LNG 74,578~94,373 원/Gcal)과 KPG193 보정 연료가격이 다름.

- LP dual vs 실제 SMP의 구조적 차이: LP dual은 한계발전기의 한계비용을 반영하지만, 실제 SMP는 보조서비스, 계약, 규제 등의 영향으로 체계적으로 더 높게 형성됨.

- 클러스터링 수준의 한계: 8개 클러스터로 122개 발전기를 집계하면서 개별 발전기의 비용 차이가 평활화되어 한계비용 구간이 넓어짐.

# 5. Phase 3: Pre-Revision ED (현행 SMP 재현)

## 5.1 결과 요약

| 지표 | 값 |
| --- | --- |
| Pre-ED 모형 SMP 평균 | 50,024 원/MWh |
| Pre-ED 모형 SMP 범위 | 22,983 ~ 80,107 원/MWh |
| 실제 SMP 평균 | 127,547 원/MWh |
| Pre-ED MAE | 77,795 원/MWh |
| Basic ED MAE (비교) | 25,231 원/MWh |
| 출력제한 | 0 MWh |

## 5.2 Basic ED 대비 비교

Pre-ED MAE(77,795)가 Basic ED MAE(25,231)보다 높아진 이유는 Calibration의 Price Adder가 한계비용 구조를 오히려 왜곡시킨 것으로 보입니다. Pre-ED에서는 effective MC(= HR × FuelPrice + Adder)를 사용하는데, Adder의 보정이 불충분하여 발전기 급전 순서가 변경되면서 LP dual(SMP)이 실제와 더 멀어지는 현상이 발생하였습니다.

다만 모형 내부적 일관성은 유지되므로, Pre-ED 대비 Post-ED의 상대적 변화(ΔSMP)를 분석하는 것은 유효합니다.

# 6. Phase 4: Post-Revision ED (재생에너지 입찰제)

## 6.1 4개 시나리오 결과

| 시나리오 | 입찰 전략 | ΔSMP (원/MWh) | SMP 변화 시간 | 출력제한 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Case A (zero) | 모든 블록 0원 | 0 | 0시간 | 0 MWh |
| Case B (floor) | 모든 블록 bid floor | 0 | 0시간 | 0 MWh |
| Case C (mixed) | Low=floor, Mid=50%, High=0 | 0 | 0시간 | 0 MWh |
| Case D (conservative) | Low=50%, Mid=25%, High=0 | 0 | 0시간 | 0 MWh |

## 6.2 ΔSMP=0 결과 해석

모든 시나리오에서 SMP 변화가 0인 핵심 원인:

- RE 점유율 부족: 2024년 한국 육지계통의 RE 점유율이 1.3~5.2%로 매우 낮음. 태양광 평균 1,209MW, 풍력 평균 343MW로 총 RE 평균 약 1,552MW이며, 이는 평균 수요 64,534MW의 2.4%에 불과.

- 입찰 물량 부족: RE 중 입찰에 참여하는 비율(ρ=30%)을 적용하면, 실제 입찰 물량은 평균 약 466MW. 이는 전체 공급 규모(114,941MW) 대비 0.4%로 한계발전기를 교체하기에 절대적으로 부족.

- Merit Order 미변화: 입찰 블록의 가격(음의 가격 또는 0원)은 merit order에서 원자력/석탄보다 앞에 위치하지만, 물량이 작아서 기존 한계발전기(LNG)의 급전량을 변화시키지 못함. 따라서 LP dual(SMP)이 동일하게 유지.

- 정책적 시사점: 한국의 현 RE 보급 수준에서 입찰제 도입의 SMP 하락 효과가 미미함을 의미. RE 비중이 크게 증가(예: 20%+)해야 의미 있는 SMP 변화가 나타날 것으로 예상.

# 7. Phase 5: 민감도 분석

## 7.1 β(입찰하한배수) 민감도

| β | 평균 ΔSMP | 출력제한 |
| --- | --- | --- |
| 1.5 | 0 원/MWh | 0 MWh |
| 2.0 | 0 원/MWh | 0 MWh |
| 2.5 | 0 원/MWh | 0 MWh |

## 7.2 ρ(참여율) 민감도

| ρ | 평균 ΔSMP | 출력제한 |
| --- | --- | --- |
| 0.1 (10%) | 0 원/MWh | 0 MWh |
| 0.2 (20%) | 0 원/MWh | 0 MWh |
| 0.3 (30%) | 0 원/MWh | 0 MWh |
| 0.5 (50%) | 0 원/MWh | 0 MWh |

## 7.3 Monte Carlo 시뮬레이션

- 100회 랜덤 입찰가 시뮬레이션 수행

- 결과: 모든 샘플에서 ΔSMP=0, 출력제한=0

- 5th~95th percentile SMP = Pre-ED SMP와 동일

- RE 물량 자체가 SMP 결정에 영향을 주지 못하는 구조적 결과 확인

# 8. 종합 결론 및 정책적 시사점

## 8.1 모형 성능 평가

| 단계 | MAE (원/MWh) | 평가 |
| --- | --- | --- |
| Basic ED | 25,231 | 교과서적 모형의 한계 확인 |
| Calibration 후 | 77,795 | 보정 불충분 (heat_rate 보완 필요) |
| 목표 | 3,000 | 실측 열소비계수 확보 시 달성 가능 |

## 8.2 재생에너지 입찰제 영향

- 2024년 RE 점유율(2.4%) 수준에서는 4개 입찰 시나리오 모두 SMP 변화 없음

- β(1.5~2.5), ρ(0.1~0.5) 범위에서 민감도 없음

- 핵심 요인: RE 물량(평균 1,552MW)이 한계발전기를 교체할 만큼 충분하지 않음

- 한국의 현 RE 보급 수준에서는 입찰제 도입의 SMP 영향이 미미

## 8.3 향후 연구 방향

- heat_rate 보완: 전력시장운영규칙 별지 7·9호서식의 실측 열소비계수 확보

- RE 시나리오 확장: 2030/2050 RE 보급 목표(RE 30%+) 반영 시 SMP 변화 분석

- 클러스터 세분화: 8개 → 15~20개 클러스터로 세분화하여 한계비용 구간 정밀화

- 시간 해상도 확장: 12일 → 52주(주별 대표일) 또는 365일 전체 분석

# 9. 부록: 데이터 출처 및 분석 환경

| 항목 | 출처 | 상세 |
| --- | --- | --- |
| SMP/수요 | EPSIS 전력통계정보시스템 | 2024년 시간별, 8,784행 |
| 재생에너지 | KPX 재생에너지 발전량 | 2024년 시간별, 태양광/풍력 분리 |
| 발전기 비용 | KPG193_ver1_5 MATPOWER | 122기 → 8클러스터 |
| 연료단가 | EPSIS 열량단가 | 월별, 5종 연료 (원/Gcal) |
| 원전정비 | 한수원 계획예방정비 | 2024년 18건 |
| 분석 환경 | Julia 1.11 + JuMP + HiGHS | LP, 8클러스터 ED 모형 |