전력시스템 경제 프로젝트

재생에너지 입찰제 도입에 따른
한국 육지계통 SMP 변화 분석

2. 프로젝트 수행 문서 — 조사 결과와 구체화된 방법론

이 문서는 실제 수행 계획과 방법론을 정리한다.

기준 연도: 2024~2025

공간 범위: 단일노드 육지계통

시간 구조: 대표일 12일

구현 언어: Julia + JuMP + HiGHS

수행 원칙

현행 시장을 설명하지 못하는 모형으로는 규칙 개정 효과를 논하지 않는다.

데이터가 부족하거나 시간이 모자라면, 모형을 넓히기보다 Pre-model의 정합도와 검증력을 우선 확보한다.

모든 추가 가정은 문서화하고, 가능하면 시나리오 또는 민감도 분석으로 방어한다.

# 문서 구성

| 순서 | 섹션 | 핵심 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 시장 및 제도 조사 | 육지 현행 구조, 제주 시범사업, 육지 맞춤형 입찰제 설계 |
| 2 | 데이터 설계 | 필요 데이터, 확보 방법, 전처리와 튜닝 규칙 |
| 3 | ED 구현 방법론 | Basic / Pre / Post 모델의 구현 단계와 산출물 |
| 4 | 검증 계획 | 현행 SMP 검증, 메커니즘 검증, 민감도 분석 |
| 5 | Julia 구현 뼈대 | 폴더 구조, 자료형, 모듈별 책임, 예시 코드 |

# 1. 시장 및 제도 조사 결과

한국의 SMP는 1시간 단위로 하루 전에 결정되고, 예측된 수요곡선과 공급입찰곡선의 교차점에서 형성된다 [R1]. 따라서 ED 기반 과제에서 육지의 현행 시장을 재현하려면 1시간 단위 하루전 가격결정 구조를 충실히 모사하는 것이 우선이다.

제주 시범사업은 2024년 6월 정상 시행되었고 [R2], 재생에너지 입찰제도는 급전가능 재생에너지의 가격입찰(최대 10개 구간, 상한 0원/kWh, 하한 음수)과 가격결정 자격 부여를 포함한다 [R3][R4]. 하지만 제주 제도는 RTM·예비력시장과 결합된 패키지이므로, 본 과제에서는 그 핵심 중 ‘가격입찰과 가격결정 참여’만을 분리해 사용한다.

## 1.1 육지 맞춤형 규칙 설계

| 요소 | 설계안 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 참여대상 | 예측제도 등록 + 원격제어 가능 + 계통안정화 요건(LVRT/LFRT 등)을 만족하는 태양광·풍력 자원 또는 VPP | 육지 재생e 준중앙 제도는 예측성·제어성·계통안정성 요건을 요구 [R5] |
| 입찰시간단위 | 1시간 | 현행 육지 SMP와 직접 비교 가능하도록 유지 [R1] |
| 공급가능량 | 대표일 시간대별 예측발전량 | 단일노드 ED에서 재생에너지 입찰 가능 상한으로 사용 |
| 가격입찰 | 최대 10개 구간, 상한 0원/kWh, 하한 = -β×REC(2개월 전 평균) | 제주형 규칙의 방향성을 유지하되 β는 시나리오 변수 [R3] |
| 가격결정 | 일반발전기 발전단가와 재생에너지 낙찰 블록 가격이 함께 가격결정 후보 | 제주형 핵심 메커니즘 [R4] |
| 비포함 요소 | 실시간시장, 이중정산, 제주 fallback 예외 | ED 범위 유지 및 인과효과 분리 |

# 2. 데이터 설계

API 키가 없으므로 1차 구현은 공개 웹페이지·파일데이터·수동 다운로드 가능한 자료를 우선 사용한다. 공공데이터포털의 일부 OpenAPI는 활용승인이 필요하지만, 설계 단계에서는 데이터 항목과 연결방식부터 고정해 두는 것이 중요하다.

| 데이터 | 출처 | 주기 | 주요 역할 | 가공 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMP / 수요예측 | 계통한계가격 및 수요예측(하루전 발전계획용) [R7] | 1시간 | 실제 육지 SMP와 수요의 기준 시계열 | 대표일 선정, 검증 타깃 |
| 제주 시범사업 | 제주시범사업정보 [R2][R6] | DAM/RTM | 메커니즘 검증 참고 | post-model 방향성 검증 |
| 발전원별 발전량 | 발전원별 발전량 API | 1시간 | 연료원별 발전 패턴 파악 | 클러스터 용량 및 시간대 패턴 보조 |
| 재생 발전량 | 지역별 시간별 태양광 및 풍력 발전량 [R12] | 1시간 | 육지 태양광·풍력 공급가능량 추정 | AvailSolar_t, AvailWind_t 생성 |
| 발전설비 | 전력시장 발전설비 정보 [R11], 발전기별/형식별 설비 [R13] | 비정기/월 | 클러스터링과 용량 산정 | 연료원·발전형식별 설비 구성 |
| 연료비용 | 월간 연료비용 [R9] | 월 | 유효 한계비용 앵커 | FuelCost_f,m 생성 |
| 연료원별 SMP 결정 횟수 | 연료원별 SMP 결정 횟수(일별) [R8] | 일 | 모형의 가격결정 연료원 검증 | marginal fuel share 검증 |
| 회원 현황 | KPX 회원사 현황 [R10] | 연간 | 시장 구조 설명 | 보고서 2장 서술용 |

## 2.1 대표일 12일 선정 방법

계절 4개(봄·여름·가을·겨울)마다 3일씩 선정한다.

각 계절에서 ‘경부하·고재생일’, ‘평균일’, ‘최대부하일’을 1일씩 선택한다.

추가적으로 후보군을 만들 때 재생출력 급변, SMP 급등락이 관측된 날을 우선 검토하여 설명력을 높인다.

대표일 선정은 무작위가 아니라, 일별 부하최대값·일평균 SMP·태양광 점유율·풍력 점유율·램프 크기 등 지표를 계산한 뒤 순위 기반으로 고른다.

| 지표 | 정의 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 일별 최대부하 | max(D_t) | 최대부하일 식별 |
| 일평균 SMP | mean(SMP_t) | 고가일 / 저가일 확인 |
| 태양광 점유율 | sum(Solar_t)/sum(D_t) | 고태양광일 식별 |
| 풍력 점유율 | sum(Wind_t)/sum(D_t) | 고풍력일 식별 |
| 저녁 램프 | D_20 - D_14 또는 NetLoad_20 - NetLoad_14 | 유연성 압박일 식별 |

## 2.2 데이터 가공 절차

| 단계 | 해야 할 일 |
| --- | --- |
| Step 1. 시간축 통일 | 모든 데이터의 거래시간을 date-hour 형식으로 통일. 공공데이터는 ‘각 단위기간의 끝점’으로 표시되므로 내부 인덱스와 매핑 주의 [R7]. |
| Step 2. 수요 시계열 확보 | 육지 수요예측 시계열을 기준으로 대표일과 ED 부하를 구성. |
| Step 3. 재생 공급가능량 | 지역별 태양광은 시도별 합산, 풍력은 육지값 사용. 단일노드 모델에서는 전국 합계를 사용 [R12]. |
| Step 4. 발전기 클러스터링 | 발전설비 정보로 연료원·발전형식별로 묶어 Nuclear / Coal_low / Coal_high / LNG_CC_low / LNG_CC_mid / LNG_GT_peak / Oil_peak / CHP_mustrun / Hydro 계열 등으로 구성 [R11][R13]. |
| Step 5. 유효 비용 생성 | 월간 연료비용을 앵커로 두고 열소비율(heat rate)과 VOM을 곱해 클러스터별 유효 한계비용을 만든다 [R9]. |
| Step 6. 효과적 가격보정 | 실제 SMP와의 차이를 줄이기 위해 계절-시간대별 price adder를 추정한다. 이 항은 무부하·기동·정지 등 UC 미모형 요소를 부분 흡수하는 역할이다. |
| Step 7. 검증 지표 생성 | MAE, RMSE, duration curve, 연료원별 SMP 결정 횟수와의 방향성 일치도를 계산한다 [R8]. |

## 2.3 클러스터링 규칙(권장안)

| 클러스터 | 발전원 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| Nuclear_base | 원전 | 기저부하, 높은 최소출력, 낮은 변동성 |
| Coal_lowcost | 유연탄 | 낮은 비용의 기저/중간부하 |
| Coal_highcost | 유연탄 | 상대적으로 비효율적인 석탄 |
| LNG_CC_low | LNG 복합 | 평시 한계가격 형성 가능성이 높은 구간 |
| LNG_CC_mid | LNG 복합 | 중간 수준의 유효 비용 |
| LNG_GT_peak | LNG GT / 첨두 | 고가격 시간대 대응 |
| Oil_peak | 유류 | 희소 시간대 첨두 |
| CHP_mustrun | 집단에너지/열병합 | 일부 must-run 성격 |
| Hydro_fixed | 수력/양수 순발전 | 대표일 기반 단순화 반영 |

# 3. ED 구현 방법론

## 3.1 Basic ED

입력: 대표일 부하, 외생 재생발전량, 클러스터별 단순 한계비용과 용량

재생에너지는 음의 부하로 처리

출력: 시간별 발전량, dual 기반 SMP

목적: 교과서형 단순화가 실제 SMP와 어디서 차이 나는지 보여주는 기준선

## 3.2 Pre-revision ED

입력: Basic의 입력 + 최소출력, ramp, must-run, 월간 연료비용 기반 유효 비용, price adder

재생에너지는 여전히 외생 주입량

출력: actual SMP 재현을 위한 기준 모형

목적: 현행 육지 시장 구조를 최대한 설명하는 aligned ED 확보

## 3.3 Post-revision ED

입력: Pre의 입력 + 재생에너지 입찰 블록(공급가능량, 입찰가격)

재생에너지의 일부를 non-bid와 bid 자원으로 구분

출력: SMP, 입찰 블록 낙찰량, 재생 curtailment 또는 비낙찰량

목적: 규칙 개정의 순효과를 정량화

## 3.4 Post-model 시나리오 4개

| 시나리오 | 정의 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| Case A — 0원 입찰 | 모든 입찰 블록을 0원에 제출 | 가장 단순한 가격형성 효과 확인 |
| Case B — 하한가 입찰 | 모든 입찰 블록을 BidFloor에 제출 | 가격하방 압력의 최대치 확인 |
| Case C — 혼합 입찰 | 70% 하한가 + 20% 중간값 + 10% 0원 | 실무적으로 가장 그럴듯한 기준 시나리오 |
| Case D — 보수적 입찰 | 예측오차·패널티 리스크를 반영해 0원에 가까운 보수적 입찰 | 공격적 저가입찰이 아닐 때의 결과 확인 |

# 4. 검증 계획

검증은 두 층으로 나뉜다. 첫째, Pre-model은 육지 actual SMP를 대상으로 정량 검증한다. 둘째, Post-model은 과거 육지 실제치가 없으므로 제주 시범사업과의 구조적·정성적 메커니즘 검증으로 접근한다.

| 검증 층위 | 구성 요소 |
| --- | --- |
| 정량 검증(Pre) | MAE, RMSE, duration curve, 시간대별 평균오차, 계절별 평균오차, 연료원별 SMP 결정횟수 방향성 [R8] |
| 정성 검증(Post) | 낮 시간대 가격하방, 저녁 램프 시간 상방 가능성, 가격변동성 확대 여부, marginal fuel shift |
| 민감도 분석 | β 값(1.5/2.0/2.5), 재생 입찰참여율, LNG 비용보정, 석탄 최소출력, ramp 강도 |

# 5. 수행 과업을 순서대로 정리한 작업지시서

| 과업 | 해야 할 일 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Task 0. 스코프 고정 | 육지 맞춤형 규칙 문장화, 포함/제외 요소 표 작성 | 규칙 정의 메모 1p |
| Task 1. 데이터 카탈로그 작성 | 자료명·출처·형식·갱신주기·대체자료 정리 | 데이터 목록표 |
| Task 2. 원시데이터 수집 | CSV/파일/공개표 확보, 파일명 규칙 통일 | raw/ 폴더 |
| Task 3. 전처리 파이프라인 | 시간축 통일, 결측·중복 제거, 대표일 후보 생성 | processed/ 폴더 |
| Task 4. Basic ED 구현 | 기준선 결과와 actual SMP 비교 | basic_result.csv |
| Task 5. Pre ED 구현 | 클러스터·제약·비용보정 반영 | pre_result.csv |
| Task 6. Calibration | price adder 조정, 검증지표 계산 | calibration_report.csv |
| Task 7. Post ED 구현 | 재생 입찰블록 추가 | post_result_case_*.csv |
| Task 8. 시나리오/민감도 | 4개 시나리오 + β 민감도 | scenario_summary.xlsx or csv |
| Task 9. 보고서·발표 그림 | SMP 곡선, duration curve, ΔSMP, marginal fuel | figures/ |

# 6. Julia 구현 뼈대

구현 언어는 Julia이며, 최적화는 JuMP + HiGHS를 사용한다. 폴더 구조와 모듈 역할을 먼저 고정해 두면, 실제 데이터가 준비되었을 때 구현 속도가 빨라진다.

권장 폴더 구조

project/ ├─ Project.toml ├─ data/ │ ├─ raw/ │ └─ processed/ ├─ src/ │ ├─ types.jl │ ├─ load_data.jl │ ├─ preprocess.jl │ ├─ build_basic_ed.jl │ ├─ build_pre_ed.jl │ ├─ build_post_ed.jl │ ├─ calibrate.jl │ ├─ scenarios.jl │ └─ run_all.jl └─ outputs/

types.jl 핵심 자료형

struct ThermalCluster name::String fuel::String pmin::Float64 pmax::Float64 ramp_up::Float64 ramp_down::Float64 heat_rate::Float64 vom::Float64 must_run::Bool end struct RenewableBidBlock name::String tech::String avail::Vector{Float64} bid::Vector{Float64} end

build_post_ed.jl 개념 골격

function solve_post_ed(demand, re_nonbid, clusters, mc, re_blocks) model = Model(HiGHS.Optimizer) @variable(model, p[g in G, t in 1:T] >= 0) @variable(model, r[k in K, t in 1:T] >= 0) @constraint(model, [t in 1:T], sum(p[g,t] for g in G) + sum(r[k,t] for k in K) + re_nonbid[t] == demand[t]) @objective(model, Min, sum(mc[g,t] * p[g,t] for g in G, t in 1:T) + sum(re_blocks[k].bid[t] * r[k,t] for k in K, t in 1:T)) end

scenarios.jl 개념 골격

function make_re_bids(avail; rec_price=80.0, beta=2.0, mode="mixed") floor = -(rec_price * beta) bid = zeros(length(avail)) if mode == "zero" bid.= 0.0 elseif mode == "floor" bid.= floor elseif mode == "mixed" bid.= 0.7 * floor elseif mode == "conservative" bid.= 0.3 * floor end return bid end

# 7. 제출용 문장 템플릿

보고서 서론에 바로 넣을 수 있는 문장

본 연구는 제주 시범사업의 재생에너지 입찰제도 전체를 육지에 복제하는 것이 아니라, 그 핵심 규칙인 ‘재생에너지의 가격입찰 및 가격결정 참여’만을 분리하여 육지 단일노드 ED에 이식한 반사실 분석이다.

이를 위해 먼저 2024~2025년 육지 실제 SMP를 최대한 설명하는 Pre-revision ED를 구축하고, 그 위에 육지 맞춤형 재생에너지 입찰제도를 추가한 Post-revision ED를 비교한다.

따라서 본 연구의 해석 대상은 미래 SMP의 점예측이 아니라, 규칙 변화가 SMP의 수준·패턴·변동성에 미치는 구조적 영향이다.

# 참고자료

| 표기 | 자료명 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| [R1] | KPX 시장가격결정 | 우리나라 SMP는 1시간 단위로 하루 전에 결정되며 수요예측과 공급입찰의 교차점에서 가격이 형성됨. Source: KPX 시장가격결정 페이지. |
| [R2] | KPX 제주 시범사업 시행 안내 | 제주 시범사업 정상 시행 공지(2024-05-30). Source: KPX 공지사항. |
| [R3] | 전력시장 제도개선 제주 시범사업 운영규칙(안) | 급전가능 재생에너지 입찰제도 세부: 최대 10개 구간, 상한 0원/kWh, 하한 -(2개월 전 REC 평균가격×2.5). Source: 운영규칙안 PDF. |
| [R4] | 전력시장 제도개선 제주 시범사업 운영규칙(안)-가격결정 | 급전가능 재생에너지 가격결정 자격, 일반발전기 발전단가와 재생 입찰가격 중 최고값으로 시장가격 결정. Source: 운영규칙안 PDF. |
| [R5] | KPX 육지 재생e 준중앙 급전운영 시행 안내 | 참여조건, VPP, 예측성·제어성 요건, RTU/자료취득장치, LVRT/LFRT, 등록시험 이행률 94% 기준. Source: 시행안내 PDF. |
| [R6] | KPX 2026 업무계획 / 스마트그리드 개요 | 재생e 입찰제도 육지 확대 추진, 제주 재생에너지 입찰제도 도입('24년 6월) 및 확대방안 검토. Source: KPX 업무계획/스마트그리드 페이지. |
| [R7] | 공공데이터포털: 계통한계가격 및 수요예측(하루전 발전계획용) | 육지·제주 1시간 SMP와 수요예측 제공, 거래시간은 각 단위기간의 끝점 표시. Source: data.go.kr. |
| [R8] | 공공데이터포털: 연료원별 SMP 결정 횟수(일별) | 연료원별 가격결정 횟수를 육지/제주 구분으로 제공. Source: data.go.kr. |
| [R9] | 공공데이터포털: 월간 연료비용 정보 / 파일데이터 | 중앙급전발전기의 월 기준 연료단가·열량단가·연료비단가 제공. Source: data.go.kr. |
| [R10] | KPX 회원사 현황 | 2024년 말 기준 회원 및 설비용량 현황. Source: KPX 회원사 현황 페이지. |
| [R11] | 공공데이터포털: 전력시장 발전설비 정보 | 발전기별 지역, 중앙급전여부, 발전원, 연료원, 설비용량 제공. Source: data.go.kr. |
| [R12] | 공공데이터포털: 지역별 시간별 태양광 및 풍력 발전량 | 태양광은 시도별, 풍력은 육지/제주 구분, 시간대별 발전량 제공. Source: data.go.kr. |
| [R13] | 공공데이터포털: 발전형식별 발전설비 / 발전기별 발전설비 | 발전형식·발전기별 설비 현황 제공. Source: data.go.kr. |