전력시스템 경제 프로젝트

재생에너지 입찰제 도입에 따른
한국 육지계통 SMP 변화 분석

1. 프로젝트 구상 문서 — 목차, 구조, 개요, 논리, 스토리라인

과목: 전력시스템 경제

핵심 Mission: actual SMP에 정렬된 ED를 설계하고, 선택한 규칙 개정이 SMP를 어떻게 바꾸는지 정량화한다.

선택 규칙: 제주 시범사업의 핵심 요소를 변형한 ‘육지 맞춤형 재생에너지 가격입찰 + 가격결정 자격’ 도입

분석 틀: Basic ED → Pre-revision ED → Post-revision ED

분석 범위: 2024~2025 육지 실제 SMP를 기준으로 검증 가능한 반사실(counterfactual) 분석 수행

이 문서의 역할

이 문서는 프로젝트 전체 설계도를 정리한다. 즉, 무엇을 질문하고, 왜 그 질문이 논리적으로 타당하며, 어떤 순서로 설계·검증·발표할지를 한 번에 연결하는 문서다.

핵심은 ‘미래 SMP를 맞힌다’가 아니라 ‘현행 SMP를 최대한 재현한 뒤, 제주형 제도의 핵심 규칙만 육지에 이식했을 때의 방향성과 범위를 구조적으로 설명한다’는 점이다.

# 문서 구성

| 순서 | 섹션 | 핵심 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 과제의 정의 | 프로젝트 미션, 연구질문, 성공기준, 범위와 비범위를 확정한다. |
| 2 | 주제 선정의 논리 | 왜 제주형을 그대로 복사하지 않고 육지 맞춤형 규칙을 설계하는지 설명한다. |
| 3 | 모형 구조 | Basic / Pre / Post 세 모델의 역할과 비교 논리를 정리한다. |
| 4 | 보고서와 발표 구조 | 평가기준에 맞춘 최종 목차와 발표 스토리라인을 제시한다. |
| 5 | 우선순위와 리스크 | 시간이 부족할 때 무엇부터 구현해야 하는지, 공격 포인트를 어떻게 방어할지 정리한다. |

# 1. 과제의 정의

이 프로젝트의 최종 목적은 ‘현행 한국 육지 SMP를 어느 정도 재현하는 ED를 먼저 만들고, 그 위에 선택한 규칙 개정이 SMP를 어떻게 바꾸는지 정량화하는 것’이다. 따라서 프로젝트의 1차 산출물은 Post-model이 아니라 Pre-model이며, Post-model은 그 위에서 수행하는 반사실 분석이다.

프로젝트 정의 문장(발표 첫 30초용)

우리는 미래의 SMP를 예언하려는 것이 아니라, 현행 육지 SMP를 재현하는 ED를 기준점으로 삼아, 재생에너지의 가격입찰과 가격결정 참여가 SMP를 언제 낮추고 언제 오히려 높일 수 있는지를 구조적으로 분석한다.

## 1.1 핵심 연구질문

RQ1. 교과서형 Basic ED는 왜 한국의 실제 SMP를 잘 재현하지 못하는가?

RQ2. 한국 육지 전력시장의 현실적 특징(원전·석탄·LNG 클러스터, 최소출력, 램프, must-run, 효과적 비용보정)을 반영하면 SMP 재현력이 얼마나 개선되는가?

RQ3. 제주 시범사업의 핵심 규칙인 재생에너지의 가격입찰과 가격결정 자격을 육지형으로 설계하여 도입하면, SMP 수준·시간대별 패턴·변동성·한계전원 구성은 어떻게 바뀌는가?

RQ4. 육지에 맞는 제도 설계를 하려면 제주형에서 무엇을 가져오고 무엇을 버려야 하는가?

## 1.2 성공기준

| 구분 | 평가 포인트 |
| --- | --- |
| Pre-model | 실제 육지 SMP와 방향성·시간대 패턴이 맞고, MAE / RMSE / duration curve / 연료원별 가격결정 횟수 기준에서 개선이 확인될 것 |
| Post-model | 단일 수치 예측이 아니라 시나리오 밴드와 민감도 분석으로 결과의 범위를 제시할 것 |
| 보고서 | 시장구조, 규칙개정, ED 수식, 데이터 출처·보정, SMP 비교, 향후 고도화까지 평가기준을 빠짐없이 커버할 것 |

# 2. 주제 선정의 논리

KPX에 따르면 한국의 시장가격은 1시간 단위로 하루 전에 결정되며, 예측수요와 공급입찰의 교차점에서 형성된다 [R1]. 따라서 ED로 actual SMP를 맞추려면 우선 육지의 현행 1시간 가격구조를 baseline으로 두는 것이 가장 합리적이다 [R1].

제주에서는 2024년 6월부터 전력시장 제도개선 제주 시범사업이 정상 시행되었고, 그 제도는 실시간시장·예비력시장·재생에너지 입찰제도를 묶은 패키지다 [R2][R3][R4]. 그러나 본 과제는 OPF나 RTM 전체 설계가 아니라 ‘ED를 이용해 하나의 규칙 개정이 SMP를 어떻게 바꾸는지 보는 것’이므로, 제주형 전체를 복사하면 오히려 인과 해석이 흐려진다.

또한 2026년 KPX는 육지 재생e 준중앙 급전운영을 시행했고, 업무계획에서는 재생e 입찰제도의 육지 확대 추진을 별도로 제시하고 있다 [R5][R6]. 즉, 재생에너지의 예측 가능성·제어 가능성을 전제로 시장적 운영범위를 넓히는 정책 방향은 이미 공식적으로 존재한다. 이 점은 여러분의 반사실 시나리오가 자의적 상상이 아니라 ‘현재 정책 방향을 ED 수준으로 단순화한 연구 가설’임을 뒷받침한다.

## 2.1 제주형에서 가져올 것과 버릴 것

| 제주형 요소 | 처리 | 논리 |
| --- | --- | --- |
| 실시간시장(15분)·이중정산 | 버림 | 과제의 범위를 넘고, 규칙 한 개의 효과가 아닌 패키지 효과가 되어 인과 해석이 흐려짐 |
| 재생에너지 최대 10개 구간 가격입찰 | 가져옴 | Post-model에서 재생에너지를 가격형성 자원으로 만들기 위한 최소 요소 [R3] |
| 입찰상한 0원/kWh | 가져옴 | 연료비가 없는 재생에너지의 가격입찰 상한으로 제도적 근거가 명확함 [R3] |
| 입찰하한 = -(2개월 전 REC 평균가격×2.5) | 부분적으로 가져옴 | 제주형의 방향성은 유지하되, 육지에서는 β 시나리오(1.5/2.0/2.5)로 민감도 분석 [R3] |
| 재생에너지의 가격결정 자격 | 가져옴 | SMP 변화를 만드는 핵심 규칙이며 과제의 중심 변수 [R4] |
| 제주 특수 fallback 규칙 | 버림 | 섬계통 예외이므로 단일노드 육지 모델에 그대로 넣기 어려움 [R4] |

## 2.2 육지 맞춤형 규칙의 최종 정의

채택 규칙(M-Rule)

통제 가능하고 예측 가능한 재생에너지 자원만 입찰에 참여할 수 있다.

입찰은 1시간 단위로 수행하며, 공급가능량 범위 내에서 최대 10개 구간 가격입찰을 허용한다.

입찰 상한은 0원/kWh, 입찰 하한은 음수 가격을 허용하되 제주형 REC 연동 규칙을 육지형 β 시나리오로 일반화한다.

낙찰된 재생에너지 블록은 가격결정 자격을 가지며, Post-model에서 SMP는 일반발전기 발전단가와 재생 입찰블록 가격이 함께 결정한다.

# 3. 모형 구조

세 개의 ED를 동시에 두는 이유는 ‘단순화 오차’, ‘현행시장 반영 효과’, ‘규칙 도입 효과’를 분리하기 위해서다. Basic만 있으면 현실과의 차이를 설명할 수 없고, Pre만 있으면 규칙 도입의 순효과를 분리하기 어렵다.

| 모형 | 역할 | 핵심 특징 |
| --- | --- | --- |
| Basic ED | 교과서형 기준선 | 재생에너지를 음의 부하로 두고 단순 선형 비용으로 급전. 왜 실제 SMP와 차이가 나는지 보여주는 출발점 |
| Pre-revision ED | 현행 육지 SMP 재현 | 연료원 클러스터, 최소출력, 램프, must-run, 효과적 비용보정으로 actual SMP를 최대한 설명 |
| Post-revision ED | 규칙 개정의 반사실 분석 | Pre-model을 유지한 채 재생에너지 가격입찰·가격결정 참여만 추가 |

이 설계를 발표에서 한 문장으로 요약하면 ‘Basic은 단순화된 교과서, Pre는 현실을 맞추는 기준점, Post는 규칙 개정의 순효과’다.

# 4. 보고서 최종 목차

| 장 | 제목 | 핵심 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1장 | 문제 정의와 연구질문 | Mission, 연구질문, 범위, 방법론 한계 |
| 2장 | 한국 전력시장 구조 | 이해관계자, 육지 DAM, 제주 시범 RTM·재생입찰제, 발전설비 구성 |
| 3장 | 최근 5년 규칙 변화와 선택 규칙 | 제주 시범사업 배경·세부, 육지 맞춤형 규칙 설계 |
| 4장 | 세 가지 ED 모형 | Basic / Pre / Post 수식과 차이 |
| 5장 | 데이터와 보정 | 출처, 대표일 선정, 클러스터링, 비용 추정, calibration |
| 6장 | 결과와 해석 | SMP 수준, 패턴, 변동성, 한계전원, curtailment |
| 7장 | 검증과 한계 | 현행 SMP 재현, 제주 메커니즘 검증, 민감도 |
| 8장 | 향후 고도화 | UC, RTM, 예비력, 지역 가격, ESS/VPP 등 |

# 5. 발표 스토리라인

1단계 — 문제 제기: 한국 육지 SMP를 재현하지 못하면 제도 효과를 논할 수 없다는 점을 먼저 선언한다.

2단계 — 제도 조사: 제주 시범사업은 패키지 제도이며, 재생에너지 가격입찰과 가격결정 자격이 핵심이라는 점을 보여준다 [R2][R3][R4].

3단계 — 규칙 설계: 제주형 전체를 복사하지 않고 육지 맞춤형 규칙으로 정제한 이유를 설명한다.

4단계 — 모형 구조: Basic → Pre → Post 세 모델을 통해 효과를 분리하는 논리를 제시한다.

5단계 — 데이터와 보정: 대표일 12일, 연료원 클러스터, fuel cost와 price adder calibration을 설명한다.

6단계 — 결과: 낮 시간대 하방압력, 저녁 램프 시간대의 상방 가능성, 변동성 확대 가능성을 보여준다.

7단계 — 검증과 방어: 과거 actual data에는 Pre-model로, 제주 시범사업에는 메커니즘 검증으로 접근한다고 정리한다.

8단계 — 결론: 우리는 정확한 미래예측이 아니라, 검증된 기준모형 위의 구조적 반사실 분석을 제시했다고 마무리한다.

# 6. 구현 우선순위

가장 중요한 것부터 하나씩 구현할 때의 우선순위

Priority 1: 실제 육지 SMP를 불러와서 Basic ED와 Pre ED를 비교할 수 있는 데이터 파이프라인을 만든다.

Priority 2: Pre-model의 클러스터 비용과 보정항을 조정해 actual SMP 정합도를 개선한다.

Priority 3: 대표일 12일을 확정하고 결과표·그래프를 자동 생성한다.

Priority 4: Post-model의 재생에너지 입찰 블록과 4개 시나리오를 추가한다.

Priority 5: 민감도 분석과 발표용 스토리라인을 정리한다.

시간이 부족하면 UC, RTM, 보조서비스는 과감히 ‘향후 고도화’로 넘기고, Pre-model 품질과 Post-model 해석에 집중한다.

| 우선순위 | 과업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 데이터 정리 | SMP, 수요예측, 발전량, 연료비, 설비자료, 재생 발전량 확보 |
| 2 | Pre-model 구축 | 현행 SMP aligned 기준점 확보 |
| 3 | 대표일 12일 선정 | 결과 설명력과 구현 난이도 균형 |
| 4 | Post-model 4개 시나리오 | 0원, 하한가, 혼합, 보수적 |
| 5 | 검증·발표 | MAE/RMSE, duration curve, marginal fuel, 방어논리 정리 |

# 7. 예상 공격 포인트와 방어논리

| 공격 포인트 | 권장 답변 |
| --- | --- |
| “왜 제주형을 그대로 안 넣었나?” | 제주형은 RTM·예비력·재생입찰이 묶인 패키지라서, 과제 목적상 규칙 한 개의 가격효과를 분리하기 어렵다. |
| “UC가 없으면 저녁가격을 못 맞추는 것 아닌가?” | 맞다. 그래서 본 연구는 short-run dispatch effect에 초점을 두며, 기동·무부하 영향은 효과적 가격보정으로 일부 흡수한다. |
| “재생 입찰가격은 임의 아닌가?” | 그래서 점추정이 아니라 4개 시나리오와 β 민감도 밴드로 제시한다. |
| “과거 데이터로 post-model을 검증할 수 없지 않나?” | 그래서 actual validation은 Pre-model로, 제도 메커니즘 검증은 제주 시범사업 구조와의 정성 비교로 수행한다. |

# 참고자료

| 표기 | 자료명 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| [R1] | KPX 시장가격결정 | 우리나라 SMP는 1시간 단위로 하루 전에 결정되며 수요예측과 공급입찰의 교차점에서 가격이 형성됨. Source: KPX 시장가격결정 페이지. |
| [R2] | KPX 제주 시범사업 시행 안내 | 제주 시범사업 정상 시행 공지(2024-05-30). Source: KPX 공지사항. |
| [R3] | 전력시장 제도개선 제주 시범사업 운영규칙(안) | 급전가능 재생에너지 입찰제도 세부: 최대 10개 구간, 상한 0원/kWh, 하한 -(2개월 전 REC 평균가격×2.5). Source: 운영규칙안 PDF. |
| [R4] | 전력시장 제도개선 제주 시범사업 운영규칙(안)-가격결정 | 급전가능 재생에너지 가격결정 자격, 일반발전기 발전단가와 재생 입찰가격 중 최고값으로 시장가격 결정. Source: 운영규칙안 PDF. |
| [R5] | KPX 육지 재생e 준중앙 급전운영 시행 안내 | 참여조건, VPP, 예측성·제어성 요건, RTU/자료취득장치, LVRT/LFRT, 등록시험 이행률 94% 기준. Source: 시행안내 PDF. |
| [R6] | KPX 2026 업무계획 / 스마트그리드 개요 | 재생e 입찰제도 육지 확대 추진, 제주 재생에너지 입찰제도 도입('24년 6월) 및 확대방안 검토. Source: KPX 업무계획/스마트그리드 페이지. |
| [R7] | 공공데이터포털: 계통한계가격 및 수요예측(하루전 발전계획용) | 육지·제주 1시간 SMP와 수요예측 제공, 거래시간은 각 단위기간의 끝점 표시. Source: data.go.kr. |
| [R8] | 공공데이터포털: 연료원별 SMP 결정 횟수(일별) | 연료원별 가격결정 횟수를 육지/제주 구분으로 제공. Source: data.go.kr. |
| [R9] | 공공데이터포털: 월간 연료비용 정보 / 파일데이터 | 중앙급전발전기의 월 기준 연료단가·열량단가·연료비단가 제공. Source: data.go.kr. |
| [R10] | KPX 회원사 현황 | 2024년 말 기준 회원 및 설비용량 현황. Source: KPX 회원사 현황 페이지. |
| [R11] | 공공데이터포털: 전력시장 발전설비 정보 | 발전기별 지역, 중앙급전여부, 발전원, 연료원, 설비용량 제공. Source: data.go.kr. |
| [R12] | 공공데이터포털: 지역별 시간별 태양광 및 풍력 발전량 | 태양광은 시도별, 풍력은 육지/제주 구분, 시간대별 발전량 제공. Source: data.go.kr. |
| [R13] | 공공데이터포털: 발전형식별 발전설비 / 발전기별 발전설비 | 발전형식·발전기별 설비 현황 제공. Source: data.go.kr. |