전력시스템 경제 프로젝트

재생에너지 입찰제 도입에 따른
한국 육지계통 SMP 변화 분석

3. 보고서용 수식 정리본

목적: 보고서 본문에 바로 삽입할 수 있는 수준으로 모형 수식과 기호를 정리한다.

구성: Notation → Basic ED → Pre-revision ED → Post-revision ED → Calibration → Scenario

사용 원칙

이 수식집은 ‘ED만 구현한다’는 과제 조건을 지킨다. 즉, UC binary start-up/shut-down을 본격 모형화하지 않는다.

대신 한국 SMP 재현에 중요한 UC 외부효과는 Pre-model의 효과적 비용보정(price adder)으로 부분 흡수한다.

# 1. 기호 정의

| 기호 | 의미 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| T | 시간 집합 | 대표일의 24개 시간대 |
| G | 열발전 클러스터 집합 | 원전, 석탄, LNG, 유류, CHP 등 |
| K | 재생에너지 입찰 블록 집합 | Post-model에서만 사용 |
| D_t | 수요 | 시간 t의 육지 수요 |
| RE_t | 외생 재생발전량 | Basic/Pre에서 사용되는 음의 부하 성격의 재생발전 |
| RE_t^{nonbid} | 비입찰 재생발전량 | Post-model에서 여전히 외생적으로 주입되는 재생발전 |
| p_{g,t} | 열발전 클러스터 출력 | MW 또는 MWh/h |
| r_{k,t} | 재생에너지 입찰 블록 낙찰량 | MW 또는 MWh/h |
| c_g | 단순 한계비용 | Basic-model의 선형 비용 |
| \tilde c_{g,t} | 유효 한계비용 | Pre/Post에서 사용되는 시간가변 비용 |
| P_g^{min}, P_g^{max} | 최소/최대 출력 | 클러스터 출력제약 |
| RU_g, RD_g | 상향/하향 램프 제약 | 시간간 출력변화 한계 |
| HR_g | 열소비율 | 연료비용을 발전비용으로 변환 |
| A_{g,s,h} | price adder | 계절 s, 시간대 h별 보정항 |
| b_{k,t} | 재생 입찰가격 | Post-model에서 블록 k의 가격 |
| \overline{R}_{k,t} | 재생 블록 공급가능량 | 입찰가능 상한 |
| \lambda_t | 수급균형 제약의 dual | ED의 SMP 해석값 |

# 2. Basic ED

Basic ED는 재생에너지를 외생 음의 부하로 처리하고, 단순 선형 비용으로 경제급전을 수행하는 교과서형 기준선이다.

식 (B1) 목적함수: 총 발전비용 최소화

식 (B2) 수급균형

식 (B3) 출력 상한

식 (B4) SMP 해석

Basic ED의 해석

이 모형은 왜 실제 SMP와 차이가 나는지를 보여주는 출발점이다.

특히 원전·석탄 최소출력, LNG 유연성, 집단에너지 must-run, 기동·정지 비용 등 한국시장 특성은 거의 반영되지 않는다.

# 3. Pre-revision ED

Pre-model은 한국 육지의 현행 시장구조를 더 잘 설명하기 위해 유효 한계비용, 최소출력, 램프 제약, 일부 must-run 성격을 반영한다.

식 (P1) 유효 한계비용

식 (P2) 목적함수

식 (P3) 수급균형

식 (P4) 최소·최대 출력제약

식 (P5) 램프 제약

여기서 price adder A_{g,s,h}는 계절 s와 시간대 h에 따라 달라지는 보정항으로, UC를 모델링하지 않으면서도 실제 SMP와의 괴리를 줄이기 위한 장치다. 이 항은 기동·정지, 무부하, 운전전략 차이를 모두 정확히 표현하지는 못하지만, aligned ED를 구축하기 위한 합리적 근사다.

# 4. Post-revision ED

Post-model은 Pre-model 위에 ‘재생에너지 가격입찰 및 가격결정 참여’만을 추가한 반사실 모형이다. 재생에너지의 일부는 non-bid로 남고, 일부는 가격입찰 블록으로 전환된다.

식 (R1) 목적함수

식 (R2) 수급균형

식 (R3) 재생 입찰블록 공급가능량 제약

식 (R4) 입찰하한의 일반화

가격결정 해석

제주 시범사업 규칙안에 따르면 급전가능 재생에너지도 가격결정 자격을 가지며, 발전계획 된 일반발전기의 발전단가와 급전가능 재생에너지 자원의 입찰가격 중 가장 높은 값으로 시장가격이 결정된다 [R4].

본 프로젝트의 Post-model은 이 메커니즘을 단일노드 육지 ED에 맞게 단순화하여 반영한다.

# 5. Calibration 및 검증지표

식 (C1) MAE

식 (C2) RMSE

식 (C3) 규칙 개정의 시간별 가격효과

| 지표 | 의미 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| MAE | 평균 절대오차 | 기본적인 적합도 비교 |
| RMSE | 평균제곱근오차 | 피크 시간대 오차에 더 민감 |
| Duration curve | SMP 분포 비교 | 평균은 비슷하지만 분포가 다른 경우 식별 |
| 연료원별 SMP 결정 횟수 | marginal fuel 비교 | 모형이 실제 한계전원을 얼마나 비슷하게 잡는지 검증 [R8] |

# 6. Post-model 시나리오 수식화

네 가지 시나리오는 입찰가격 벡터 b_{k,t}를 어떻게 생성하느냐의 차이로 구현할 수 있다. 공급가능량 상한 \overline{R}_{k,t}는 동일하고, 가격만 달라진다.

| 시나리오 | 입찰가격 규칙 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Case A | b_{k,t}=0 | 전량 0원 입찰 |
| Case B | b_{k,t}=BidFloor_t | 전량 하한가 입찰 |
| Case C | b_{k,t}=w_1 BidFloor_t + w_2 Mid_t + w_3·0 | 혼합 입찰, 예: 0.7/0.2/0.1 |
| Case D | b_{k,t}=0.3 BidFloor_t | 보수적 입찰의 단순 근사 |

# 7. 보고서 본문에 넣을 때의 권장 서술

Basic ED는 재생에너지를 음의 부하로 간주하는 교과서형 기준선이며, 실제 SMP와의 차이는 한국시장 특유의 운전 제약과 비용 구조가 단순화되었기 때문이라고 해석한다.

Pre-revision ED는 현행 육지 시장을 모사하기 위해 연료원 클러스터, 최소출력, 램프, must-run, 시간대별 비용보정을 도입한 aligned ED다.

Post-revision ED는 제주 시범사업의 재생에너지 가격입찰 및 가격결정 참여 메커니즘을 육지용으로 변형해 적용한 반사실 모형이다.

따라서 Post와 Pre의 차이는 ‘모형 전체 변화’가 아니라 ‘선택한 규칙 개정의 추가 효과’로 해석한다.

# 참고자료

| 표기 | 자료명 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| [R1] | KPX 시장가격결정 | 우리나라 SMP는 1시간 단위로 하루 전에 결정되며 수요예측과 공급입찰의 교차점에서 가격이 형성됨. Source: KPX 시장가격결정 페이지. |
| [R2] | KPX 제주 시범사업 시행 안내 | 제주 시범사업 정상 시행 공지(2024-05-30). Source: KPX 공지사항. |
| [R3] | 전력시장 제도개선 제주 시범사업 운영규칙(안) | 급전가능 재생에너지 입찰제도 세부: 최대 10개 구간, 상한 0원/kWh, 하한 -(2개월 전 REC 평균가격×2.5). Source: 운영규칙안 PDF. |
| [R4] | 전력시장 제도개선 제주 시범사업 운영규칙(안)-가격결정 | 급전가능 재생에너지 가격결정 자격, 일반발전기 발전단가와 재생 입찰가격 중 최고값으로 시장가격 결정. Source: 운영규칙안 PDF. |
| [R5] | KPX 육지 재생e 준중앙 급전운영 시행 안내 | 참여조건, VPP, 예측성·제어성 요건, RTU/자료취득장치, LVRT/LFRT, 등록시험 이행률 94% 기준. Source: 시행안내 PDF. |
| [R6] | KPX 2026 업무계획 / 스마트그리드 개요 | 재생e 입찰제도 육지 확대 추진, 제주 재생에너지 입찰제도 도입('24년 6월) 및 확대방안 검토. Source: KPX 업무계획/스마트그리드 페이지. |
| [R7] | 공공데이터포털: 계통한계가격 및 수요예측(하루전 발전계획용) | 육지·제주 1시간 SMP와 수요예측 제공, 거래시간은 각 단위기간의 끝점 표시. Source: data.go.kr. |
| [R8] | 공공데이터포털: 연료원별 SMP 결정 횟수(일별) | 연료원별 가격결정 횟수를 육지/제주 구분으로 제공. Source: data.go.kr. |
| [R9] | 공공데이터포털: 월간 연료비용 정보 / 파일데이터 | 중앙급전발전기의 월 기준 연료단가·열량단가·연료비단가 제공. Source: data.go.kr. |
| [R10] | KPX 회원사 현황 | 2024년 말 기준 회원 및 설비용량 현황. Source: KPX 회원사 현황 페이지. |
| [R11] | 공공데이터포털: 전력시장 발전설비 정보 | 발전기별 지역, 중앙급전여부, 발전원, 연료원, 설비용량 제공. Source: data.go.kr. |
| [R12] | 공공데이터포털: 지역별 시간별 태양광 및 풍력 발전량 | 태양광은 시도별, 풍력은 육지/제주 구분, 시간대별 발전량 제공. Source: data.go.kr. |
| [R13] | 공공데이터포털: 발전형식별 발전설비 / 발전기별 발전설비 | 발전형식·발전기별 설비 현황 제공. Source: data.go.kr. |